package org.firstinspires.ftc.teamcode.CameraLogitech;

import com.qualcomm.robotcore.eventloop.opmode.OpMode;

import com.qualcomm.robotcore.eventloop.opmode.TeleOp;

import com.qualcomm.robotcore.hardware.DcMotor;

import com.qualcomm.robotcore.hardware.DcMotorSimple;

import com.qualcomm.robotcore.util.Range;

import org.firstinspires.ftc.robotcore.external.hardware.camera.WebcamName;

import org.firstinspires.ftc.vision.VisionPortal;

import org.firstinspires.ftc.vision.apriltag.AprilTagDetection;

import org.firstinspires.ftc.vision.apriltag.AprilTagProcessor;

import java.util.List;

@TeleOp(name="TurretPowerChange", group = "Test")

public class TurretPowerChange extends OpMode {

private VisionPortal visionPortal;

private AprilTagProcessor aprilTag;

DcMotor Shooter1;

DcMotor Shooter2;

double power;

@Override

public void init() {

aprilTag = new AprilTagProcessor.Builder().build();

visionPortal = new VisionPortal.Builder()

.setCamera(hardwareMap.get(WebcamName.class, "Webcam 1"))

.addProcessor(aprilTag)

.build();

Shooter1 = hardwareMap.get(DcMotor.class, "Shooter1");

Shooter2 = hardwareMap.get(DcMotor.class,"Shooter2");

Shooter2.setDirection(DcMotorSimple.Direction.REVERSE);

}

@Override

public void loop() {

if (gamepad1.dpad_down){

Shooter1.setPower(0.3);

Shooter2.setPower(0.3);

return;}

List<AprilTagDetection> detections = aprilTag.getDetections();

AprilTagDetection fieldTag = null;

for (AprilTagDetection detection : detections) {

if (detection.id >= 20 && detection.id <= 24) {

fieldTag = detection;

break;

}

}

if (fieldTag != null && fieldTag.ftcPose !=null) {

double distance = fieldTag.ftcPose.range;  // Distance in inches

telemetry.addData("Distance", "%.1f in", distance);

power = Range.clip(0.05*distance,0,1.0);

Shooter1.setPower(power);

Shooter2.setPower(power);

telemetry.addData("Power","%.2f", power);

}

telemetry.update();

}

}